RCC-8A

СТАНЦИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	2

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА	3

КОНСТРУКЦИЯ СТАНЦИИ	4

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИИ	7

ОТКАЧКА ХЛАДАГЕНТА	8

ВАКУУМИРОВАНИЕ	9

ЗАПРАВКА МАСЛА	10

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА	11

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ	13

ТЕСТ УТЕЧЕК ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ (HP)	14

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	16

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	20

ОПОВЕЩЕНИЕ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ	21

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ	22

# Характеристики

- Размеры: в упаковке 700×630×1230мм; без упаковки 635×585×1075мм

- Электропитание：AC220В±10％-50/60Гц или AC110В±10％-60Гц

- Мощность компрессора: 3/8 л.с.

- Средняя скорость рециркуляции хладагента в газообразном состоянии (через штуцеры высокого/низкого давлений)：0,25кг/мин

- Ручные вентили

- Степень рециркуляции: 99%, рециркуляция выполняется до достижения давления -0,5бар

- Создание избыточного давления для ускорения процесса откачки масла

- Производительность вакуумного насоса：60л/мин

- Объем фильтра-осушителя TEKTINO: 600мл

- Точность весов для бака с хладагентом: ±10г

- Точность весов для емкости с маслом: ±5г

- Емкость бака для хладагента: не более 10кг

- Размер емкости для нового/отработанного масла：330мл

- Макс. давление в системе：20бар

- Скорость заправки: 2кг/мин (макс.)

- ЖК-экран：105,5×67,2мм, 480RGB × 272 точки ,TFT-цветной дисплей

- Манометр высокого давления：-1бар-3,5мПа

- Манометр низкого давления：-1bбар-3,5мПа

- База данных, обновление выполняется через USB-порт.

- Автоматическое оповещение о техобслуживании. Станция рассчитана на выполнение 600 операций по заправке систем кондиционирования воздуха автомобилей (одна откачка или вакуумирование рассматривается как 1 операция) между регулярными техобслуживаниями. После выполнения 600 операций система автоматически напоминает о необходимости обслуживания станции.

- Термопринтер

- Дополнительно: штуцер для заправки хладагента от внешнего баллона. Скорость откачки хладагента в жидком состоянии через этот штуцер составляет 0,35кг/мин

- Дополнительно: конденсор и вентилятор охлаждения.

- Дополнительно: вакуумный тест утечек

- Дополнительно: хомутовый нагреватель

- Дополнительно: вакуумный насос высокой производительности 120л/мин.

- Дополнительно: тест утечек высокого давления при 2,0мПа

# Функциональная таблица

| Основные функции | Откачка (рециркуляция) | Откачка хладагента из системы кондиционирования автомобиля в бак установки и очистка |
| --- | --- | --- |
|  | Вакуумирование | Удаление воздуха и влаги из системы A/C автомобиля. Автоматический тест утечек (дополнительно) |
|  | Заправка масла | Заправка масла в систему кондиционирования автомобиля. Можно заправить масло, установив объем заправки вручную или автоматически |
|  | Заправка хладагента | Заправка хладагента из бака установки в систему кондиционирования автомобиля |
|  | Автоматический режим | Выполнение выбранных функций в полностью автоматическом режиме. Станция выключается после выполнения выбранных функций в автоматическом режиме |
|  | Тест утечек при высоком давлении HP | Заправка азота (N2) в систему кондиционирования автомобиля под высоким давлением для обнаружения утечек в системе A/C автомобиля. |
| Настройки системы | Язык | Выбор рабочего языка |
|  | Калибровка | Калибровка весов для бака с хладагентом и/или весов для емкости с маслом |
|  | Продувка | Откачка газа в бак станции |
|  | База данных | Ввод информации в базу данных по системам A/C |
|  | Принтер | Тест принтера |
|  | Выбор единицы измерения | Выбор метрической или английской системы мер |
|  | Ввод веса пустого бака | Ввод веса пустого бака для хладагента или емкости для масла |
|  | Тест компонентов | Контроль исправности электромагнитных клапанов, вакуумного насоса и компрессора |

# Конструкция станции

19

21

20

18

17

16

15

14

13

12

10

11

9

8

1

2

3

4

5

6

7

| 1）Бак для хладагента | 2）Опорная пластина бака | 3) Весы для бака с хладагентом |
| --- | --- | --- |
| 4）Весы для емкостей с маслом | 5）Опора для емкостей с маслом | 6）Емкости для масла |
| 7）Электромагнитный и обратный клапан | 8）Коллектор 1 | 9）Передний кожух (пластмассовый) |
| 10) Переднее колесо | 11）Компрессор | 12）Вакуумный насос |
| 13）Конденсор и вентилятор охлаждения (дополнительно) | 14）Заднее колесо | 15）Боковой кожух |
| 16）Отсек для инструментов | 17）Задний кожух | 18）Верхний кожух |
| 19）Манометры | 20）Коллектор 2 | 21) Фильтр-осушитель |

Подготовка к работе

## Разблокируйте весы (снимите защитные транспортировочные материалы, в станции закреплены аналогичные предупреждающие наклейки).

  - Снимите защитную

крышку для емкостей с маслом

  - Снимите задний кожух	3. Удалите

транспортировочный материал в зоне бака

    - Открутите болты фиксации опорной пластины бака

    - Проверьте, что весы разблокированы

    - Установите задний кожух, чтобы включить станцию

- Заправьте станцию хладагентом (первоначально станция не заправлена, следует заполнить бак хладагентом и емкость маслом)

Откачка

Вакуумирование Заправка масла

Заправка

Авто. режим

Настройка системы

      - Подключите станцию к выносному баллону с хладагентом через штуцер CHARGE (ЗАПРАВКА) или SUCTION (ОТКАЧКА),

перекройте другой штуцер станции. Можно перевернуть выносной бак.

## 3. Как только общий объем хладагента в баке достигает 2-9кг, перекройте вентиль выносного	баллона,	ожидайте автоматической остановки процесса рециркуляции.

## Откройте вентиль выносного баллона. Запустите процесс откачки.

Подключение	станции	(откачка/вакуумирование/заправка	масла/заправка хладагента/автоматический режим)

Низкое давление

Расширительный клапан

Высокое давление

Компрессор

Испаритель

Конденсатор и вентилятор

Осушитель

#### Предупреждение: во всех случаях, если это отдельно не указано в инструкции, двигатель автомобиля и система кондиционирования воздуха автомобиля должны быть выключены.

#### Замечания: при тесте утечек HP станция подключается иначе, см. раздел «тест утечек HP» в инструкции.

# Откачка хладагента

Откачено: 0 кг

Вес хладагента 1 кг

Замечание: в тесте утечек HP это окно выглядит иначе. См. режим теста утечек HP в данной инструкции.

Откачка масла…

Откачка выполнена. Откачено хладагента 1 кг Откачено масла 15 мл

# Вакуумирование

Замечание: в тесте утечек НР это окно выглядит иначе. См. режим теста утечек HP в данной инструкции.

Время вакуумирования: 15 мин Тест утечек в условиях вакуума:

нет

ИЛИ

Тест утечек пройден

Тест утечек не пройден

Вакуумирование выполнено.

Время вакуумирования 15 мин Тест утечек: пройден

#### Замечание: тест утечек в условиях вакуума является дополнительной функцией.

Объем масла: 50 мл

Заправка масла выполнена Объем масла: 50 мл

Заправка масла

Проверьте наличие необходимого количества нового масла и красителя УФ

Замечание: в режиме теста утечек HP это окно выглядит иначе. См. режим теста утечек HP в данной инструкции.

# Заправка хладагента

Замечание: в режиме теста утечек HP это окно выглядит иначе. См. режим теста утечек HP в инструкции.

Заправка: 500 г

ИЛИ

Из базы данных

Продувка шлангов: да

Замечание: режим «Hose purge» (откачка хладагента из шлангов) позволяет откачать хладагент из шлангов в систему A/C автомобиля

Закрыть вентиль НР

Включить систему

кондиционирования автомобиля

Продувка шлангов…

Заправка выполнена Заправлено: 500 г

#### Замечание:

#### После завершения заправки выключите станцию, не отключайте станцию от системы кондиционирования автомобиля, включите двигатель автомобиля и систему кондиционирования A/C, наблюдайте за показаниями манометров высокого и низкого давления станции, проверьте, что показания высокого и низкого давления на манометрах HP/LP укладываются в рабочий диапазон значений.

# Автоматический режим

Вакуумирование 15 мин Тест утечек: нет

Авто. заправка масла: нет Объем масла: 50 мл Заправка хладагента: 500г Заправка по данным из

базы данных

Замечание: в режиме текста утечек HP это окно выглядит иначе. См. тест утечек HP в данной инструкции.

#### Замечания:

#### Тест утечек в условиях вакуума является дополнительной функцией.

Откачено хладагента 1 кг

Откачено масла 15 мл

Вакуумирование 15 мин Тест утечек в условиях вакуума пройден Заправлено масла 50 мл Заправлено хладагента 500 г

#### Также можно выбрать режим «Hose purge» (удаление хладагента из шлангов), чтобы удалить оставшийся хладагент из шлангов в систему кондиционирования автомобиля.

Тест утечек при высоком давлении (НР)

Низкое давление

Расширительный клапан

Тест утечек НР

Компрессор

Испаритель

Высокое давление

Осушитель

Конденсатор и вентилятор

### Подключение станции для теста утечек при высоком давлении HP

Создание давления…..

Наблюдайте за показаниями манометров высокого и низкого давления HP и LP, чтобы выявить наличие утечки в системе кондиционирования автомобиля. Можно также использовать мыльный раствор для определения места возникновения утечек.

# Настройка системы

Калибровка

веса бака

Калибровка веса

емкости

Калибровка 1: калибровка весов бака для хладагента

Введите пароль: 111111

Язык

Калибровка	Продувка	База данных

Принтер

Единица

Настройка	Компоненты

весов

Программа предлагает снять бак с хладагентом

Снимите задний кожух

Снимите бак с хладагентом с весов

Программа	предлагает установить предмет весом 5-10 кг на весы, ввести вес в соответствии с весом предмета.

Калибровка 1: калибровка весов бака для хладагента

Установите предмет на весы

Программа	предлагает установить на весы предмет весом 11-15кг, затем изменить значение на дисплее

Установите предмет на весы

Калибровка выполнена

(Калибровка не выполнена – свяжитесь с дилером)

Калибровка 2: калибровка весов для емкостей с маслом

Программа предлагает снять с весов все емкости с маслом

Снимите все емкости

  - кг на весы, измените значение на дисплее с учетом веса предмета

Программа предлагает установить предмет весом

Установите предмет на весы

Калибровка 2: калибровка весов для емкостей с маслом

Калибровка выполнена

Программа	предлагает установить предмет весом 3- 4кг на весы, ввести значение

веса на дисплее	Установите предмет на

весы	Калибровка не выполнена (свяжитесь с дилером)

Нажмите кнопку «Enter» для

продувки шлангов в течение 2 сек

Вес пустого бака (8) кг

Вес пустых емкостей (30) г

Замечания:

    - V11 до V15 являются резервными вентилями

    - V16 действует при наличии режима теста утечек HP

# Обновление программного обеспечения

| Нажмите и , включите станцию. | На дисплее отображается следующее сообщение. |
| --- | --- |
| Подключите установку к ПК через USB- порт. На ПК запустите файл USBload.exe, отображается следующее окно: | Нажмите «OpenFile», чтобы выбрать, например, файл «RCC8A_V2.01» (для обновления программы) или «Database_V2.02» (для обновления базы данных). Нажмите «Connect», отображается окно: |
| Нажмите кнопку «Program_load» для обновления программы или нажмите «Database_load» для обновления базы данных, отображается окно: | Через 1 минуту отображается окно: Выключите станцию и включите повторно, программа обновлена. |

# Оповещение о техобслуживании

Установка выполняет до 1200 операций (откачка или вакуумирование считается 1 операцией, одна операция в автоматическом режиме приравнивается к 2 операциям) перед выполнением обслуживания. Количество доступных операций до обслуживания отображается на дисплее в момент включения станции.

После проведения 1080 операций на дисплее станции отображается следующее сообщение. Можно продолжить работу, но следует связаться с дилером и назначить время обслуживания.

После проведения 1200 операций на дисплее станции отображается следующее окно. Станция прекращает работу. Необходимо выполнить техобслуживание, чтобы обнулить сервисный интервал.

# Основные неисправности и методы устранения

| Неисправность | Причины | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Низкий уровень вакуума | - Низкий уровень масла в насосе - Масло в насосе загрязнено - Входное отверстие для масла заблокировано - Утечка в соединителе насоса - Износ компонентов | - Добавить масло через средний шланг - Залить новое масло - Очистить входное отверстие для масла - Проверить соединение - Установить новый насос |
| Масло выходит из вакуумного насоса | - Излишнее количество масла - Высокое давление на впуске | - Откачать часть масла через средний шланг - Включить режим откачки |
| Отсутствуют показания на дисплее | - Перегорел предохранитель (в блоке питания или на плате РСА) - Повреждена плата PCA - Ослаблено крепление силового кабеля - ЖК-дисплей не работает | - Заменить предохранители - Заменить плату PCA. - Подключить силовой кабель - Заменить ЖК-дисплей |
| Откачка не выключается | - Утечки в системе A/C или шлангах станции - Не работает компрессор Замечание: в зимнее время откачка занимает больше времени | - Выполнить тест утечек. Тест утечек выполняется в соответствии с инструкцией - Заменить компрессор |
| Не изменяются показания откачки на дисплее | - Отсутствует хладагент в системе А/С - Не откручены транспортировочные винты весов - Весы для бака с хладагентом не работают или неисправна плата РСА - В станции RCC-6A ручные вентили перекрыты | - Остановить откачку - Открутить винты в нижней части датчика весов - Откалибровать весы бака, заменить весы или заменить плату PCA - Открыть вентили высокого и низкого давления HP/LP в станции RCA-6A |
| При наличии хладагента в системе А/С отображается ошибка 005 | - Разъем датчика низкого давления отсоединен от разъема платы PCA - В станции RCC-6A ручные вентили перекрыты | - Закрепить разъем датчика низкого давления - Открыть вентили высокого и низкого давления HP/LP в станции RCA-6A |
| Отображается ошибка 004, но манометр на баке с хладагентом не показывает высокое значение давления | - Разъем датчика высокого давления отсоединен от разъема платы PCA - Засор в шланге на выходе из компрессора | - Закрепить разъем датчика высокого давления - Заменить шланг (и) со стороны выходной секции компрессора |
| Заправка не выполняется или выполняется медленно | 1.Нехватка хладагента в станции 2.Давление в системе кондиционирования 3.Не работает электромагнитный клапан заправки | - Добавить хладагент до 5 кг - Запустить процесс откачки - Проверить электромагнитный клапан №5 |

| В процессе откачки вакуумный насос находится под давлением. Высокий уровень масла в насосе | Негерметичность между электромагнитным клапаном № 4 и седлом клапана | Снять электромагнитный клапан №.4, очистить клапан и седло |
| --- | --- | --- |
| В ходе вакуумирования производится всасывания масла из емкости для слитого масла | Негерметичность между электромагнитным клапаном №2 и седлом клапана | Снять электромагнитный клапан № 2, очистить клапан и седло |